- Dane techniczne podwozia samochodowego:

  - Pojazd fabrycznie nowy

  - Układ napędowy 6x2, z trzecią osią wleczoną-skrętną z możliwością dociążania osi napędowej i odciążeniem osi wleczonej

  - Rozstaw osi pomiędzy 1-2 osia maksymalnie 3900 mm

  - Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie.

  - Zawieszenie: przód resor, tył poduszki pneumatyczne.

  - Dopuszczalna masa całkowita  26.000 kg

  - Silnik wysokoprężny o pojemności skokowej w zakresie 7 – 8 litra.

  - Silnik o mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym – min. 1200 Nm.

  - Norma emisji spalin EURO 6.

  - Pojazd wyposażony w skrzynię biegów zautomatyzowaną bez pedału sprzęgła - min 12 biegów do przodu + 3 biegi wsteczne

  - Oś przednia o nośności min. 8 ton.

  - Tylne zawieszenie pneumatyczne na dwóch poduszkach min. techniczne 19 ton.

  - Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu.

  - Tylni most ze zwolnicami.

  - Światła do jazdy dziennej.

  - Opony 315/80 R 22,5  regionalne + pełnowymiarowe koło zapasowe.

  - Zbiornik paliwa minimum 200 litrów. Zbiornik Adblue min 32 l.

  - Wydech dolny.

  - Stalowa miska olejowa.

  - System ASR i ESP.

  - Układ ostrzegający o zmianie pasa ruchu.

  - Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem siły hamowania.

  - Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

  - Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy od silnika.

  - Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie i podgrzewane.

  - Lusterka zewnętrzne - szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera.

  - Lusterko aerodynamiczne przednie, manewrowe.

  - Lusterko rampowe po stronie pasażera.

  - Akumulatory o pojemności min. 185 Ah bezobsługowe.

  - Ręczny wyłącznik prądu.

  - Pneumatycznie regulowany fotel kierowcy.

  - Pokrowce ochronne na wszystkie fotele.

  - Komplet gumowych dywaników.

  - Trójkąt ostrzegawczy 2 szt.

  - Podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.

  - Dwa kliny pod koła.

  - Pojazd wyposażony w komplet kluczy podręcznych.

  - Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

  - Immobilizer fabryczny.

  - Tachograf z ważną kalibracją i legalizacją.

  - Klimatyzacja fabryczna.

  - Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera.

  - System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminów serwisowych pojazdu).

  - Kabina dzienna 3 miejscowa: fotel kierowcy z wbudowanym pasem bezpieczeństwa                    + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

  - Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości.

  - Zderzak 3 częściowy z tworzywa sztucznego z narożnikami stalowymi.

  - Chwyt powietrza na wysokości kabiny.

  - Fabryczna osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna – blenda.

  - Fabryczna belka do mocowania osprzętu na dachu.

  - Belka sygnalizacyjna  LED na dachu kabiny.

  - Podwozie pod zabudowę asenizacyjną.

  - Instrukcje w języku polskim – instrukcja obsługi, konserwacji i napraw pojazdu

- Dane techniczne zabudowy asenizacyjnej:

  - Zbiornik metalowy wykonany ze stali węglowej o grubości ścianki min 5mm wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi, zabezpieczony od wewnątrz przed korozją za pomocą farby epoksydowej.

  - Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej malowanej w  kolorze ramy podwozia.

  - Kolor zbiornika pomarańczowy RAL 2011.

  - Pojemność całkowita zbiornika min 16 000 litrów.

  - Zbiornik wyposażony w 2 przegrody wewnętrzne.

  - Kompresor ssąco-tłoczący z napędem hydraulicznym  o wyd. min. 920 m3/h, służący do pracy ciągłej chłodzony powietrzem, wyposażony w zawór nadciśnienia i podciśnienia. Kompresor wyposażony w kroplomierz do regulacji smarowania.

  - Wskaźnik napełnienia zbiornika – rura PCV z boku zabudowy skalowana co 500 litra.

  - Dolny zawór ssący z przyłączem strażackim do ssania i tłoczenia o średnicy 4’’, umieszczony z tyłu otwierany ręcznie.

  - Przyłącze do węża 4’’ (110mm) ułatwiające szybki montaż węża (przyłącze strażackie).

  - Potrójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem wyposażony w:

    - górny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami,

    - dolny zawór pływakowy znajdujący się pod kompresorem,

    - zawór motylkowy sterowany pneumatycznie

  - Zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy.

  - Manowakuometr (wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku).

  - W tylnej części zabudowy dodatkowe sterowanie kompresora.

  - Głębokość zasysania min 10 m od poziomu jezdni.

  - Dodatkowe przyłącze – przedłużenie tzw . „injektor”

  - Czas napełniania maksymalnie 8 minut

  - Wychwytywacz oleju smarnego/tłumik hałasu.

  - Stelaże [rynny] na węże ssące wykonane z blachy aluminiowej o grubości minimum 3mm z zaworkami spustowymi o długości odpowiedniej do konstrukcji zbiornika.

  - Skrzynka na narzędzia.

  - Lampa halogenowa oświetlająca miejsce pracy.

  - Lampa sygnalizacyjna żółta (stroboskopowa) z tyłu beczki.

  - Uchwyty na tylnej dennicy do podtrzymywania węży ssawnych.

  - Wąż ssąco – tłoczący fi 110 szt. 2:  1 szt. 10 mb + 2 szt. 10 mb.

  - Tylna dennica otwierana i ryglowana hydraulicznie (sterowanie hydrauliczne) wyposażona w przyłącze strażackie fi 110 oraz zasuwę wyposażoną w zawór odpowietrzający i ociekacz pod zasuwą.

  - Maksymalne ciśnienie robocze:  0,5 bar.

  - Maksymalne podciśnienie: 0,8 bar.

  - Zabudowa asenizacyjna umożliwiająca pełną obsługę przez jedną osobę.

  - Nachylenie zbiornika w przedziale 3-4 stopni.

  - Dodatkowe przyłącze z boku w przedniej części zabudowy.

  - Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu na terenie Polski

  - Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi, konserwacji, prawidłowego eksploatowania pojazdu w siedzibie Zamawiającego.

  - Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie  
z Ustawą ,,Prawo o ruchu drogowym’’.

  - Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko kompletny przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.

  - Instrukcje w języku polskim – instrukcja obsługi, konserwacji i napraw pojazdu

Gwarancja i serwis min 36 miesiące (w okresie gwarancyjnym całkowity bezpłatny serwis uwzględniający obowiązkowe przeglądy serwisowe oraz bieżące naprawy wraz z materiałami eksploatacyjnymi /oleje, płyny, filtry, klocki, paski itp./, a także części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu bez opon).