OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Dostawa minikoparki wraz z głowicą obrotową, osprzętem i przyczepą transportową’’

nr referencyjny: ZAM 5/2024

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej (rok produkcji min. 2023) wraz z osprzętem oraz przyczepą transportową o parametrach:

- Charakterystyka techniczna minikoparki:

1.1. Silnik

- silnik wysokoprężny /diesel/ chłodzony cieczą z cyrkulacją wymuszoną

- spełniający normę emisji spalin Stage V

- układ paliwowy wyposażony w separator wody

- pojemności min. 990cm3

- liczba cylindrów: 3

- moc zgodnie z ISO 14396: min. 11 kW

- wyposażony w nagrzewnicę powietrza dolotowego [wspomaganie rozruchu]

1.2. Wymiary

- masa robocza z kabiną i łyżką w przedziale 1880 – 2000kg

- długość całkowita wraz z ramieniem [w pozycji jazdy]: max 4000 mm

- rozmiar lemiesza (szerokość x wysokość): min. 1360x235 mm

- szerokość gumowej gąsienicy: min. 230 mm

- minimalny promień obrotu 1150 mm

- podwozie wsuwane hydraulicznie w zakresie od 950 do 1400mm

1.3. Układ hydrauliczny

- podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą

- całkowita wydajność hydrauliczna min. 41 l/min

- Siła kopania, łyżka [wg. ISO 6015] min: 20,8 kN

- instalacja hydrauliczna dwukierunkowa

1.4. Pozostałe dane techniczne

- prędkość jazdy (niski zakres/wysoki zakres) km/h: min. 2,7/4,3

- napęd jazdy: dwubiegowy

- pojemność zbiornika paliwa: w zakresie 19 – 25 litrów

- wlew paliwa zabezpieczony kluczykiem

- głębokość kopania: min. 2350mm

- liczba rolek gąsienicowych na każdej stronie: 3

- światło ostrzegawcze na kabinie [tzw. kogut]

- światło robocze: min. 2x na kabinie, 1 na wysięgniku

- szybkozłącze mechaniczne MS01

- koparka dodatkowo wyposażona w głowicę obrotową

- sygnalizacja dźwiękowa [klakson]

- cyfrowy panel kontrolny w kabinie wskazujący minimum: licznik godz. pracy, obroty silnika,

przypomnienie o serwisie, kody serwisowe,

- na wyposażeniu blokada hydrauliczna oraz dźwigni sterowania jazdą

1.5. Kabina

- kabina zamykana- ogrzewana- wentylowana

- fotel amortyzowany

- sterowanie hydrauliczne [joystick]

- zamontowane radio z systemem nagłośnienia

- przednia szyba podnoszona

- odłącznik akumulatora

- na wyposażeniu apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica

1.6. Osprzęt

- ramię robocze [między osiami łyżki i ramienia]: min 1090 mm

- łyżka kopiąca 300mm

- łyżka kopiąca 500mm

- łyżka skarpowa 1000mm

- Przyczepa transportowa

- fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2023

- wyposażona w rampę najazdową

- ładowność dostosowana do masy minikoparki z osprzętem

- długość i szerokość dostosowana do wymiarów minikoparki wraz z osprzętem

- wyposażona w hamulec najazdowy, hamulec ręczny oraz koło podporowe

- wszystkie części ramy ocynkowane, odporne na korozje

- podłoga pełna, rama ocynkowana ogniowo

- podpory stabilizujące przyczepę w czasie załadunku zapewniające bezpieczny wjazd i zjazd minikoparki,

- dyszel stały z zaczepem kulowym

- uchwyty do mocowania ładunku

- błotniki stalowe

- oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym

- koło zapasowe

- rampa załadowcza

- Dodatkowe informacje

  - gwarancja jakości i rękojmia na minikoparkę i przyczepę transportową- min. 36 miesiące (liczona od daty podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu odbioru bez uwag).

  - czas serwisu na usunięcia awarii - max. 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia;

  - instrukcja w języku polskim w formie pisemnej;

  - certyfikaty CE, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne, instrukcja obsługi, opis techniczny, atesty przekazane najpóźniej przy dostawie.

  - wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Lubicz.

- Wymagania dodatkowe:

- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej minikoparki;

- oferowany sprzęt [marka] musi dysponować autoryzowanym na Polskę serwisem stacjonarnym i mobilnym;

- instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim

- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny minikoparki,

- dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi minikoparki

UWAGA

Podstawowy zakres gwarancji wynosi 36m-cy lub 2000mth w zależności co wystąpi jako pierwsze